在线检测软件启停步骤/维护/异常处理

1、 软件启动步骤

1、远程PC电脑上点击桌面上的“远程桌面连接”图标[image: image1.png]


，在弹出的对话框中点击“连接”。（连接IP地址：192.168.2.110）连接成功后进入到检测设备的服务器操作界面。

2、 在服务器桌面上双击“SM启动工具”图标[image: image2.png]iz



，在弹出的对话框中选择“WGDsys”，图标[image: image3.png]Windows Driver Foun.
Windows Connsction
Windows Color Systen
Windows Audio Endpo,
Windows Audio

Voluna Shadow Copy
Virtual Disk

Vser Profile Sarvice
Tear heoece Tocoime.



，然后点击“启动”。 WGDsys的状态由SERVICE STOPPED变为SERVICE RUNNING，启动成功。
3、 在服务器桌面上双击“在线检测系统”图标[image: image4.png]e



 进入软件操作界面

4、进入实时检测软件后，点击“统计＆运行信息”，相机状态中的相机颜色是绿色则正常。点击“开始检测”，运行信息栏中出现“服务端接受命令成功”则启动成功。
2、 软件退出步骤

1、 退出实时检测

   点击软件界面右上角“退出”按钮，选择用户名,输入密码（退出后设备不停止判等）

2、 停止WGDsys

   服务器桌面上双击“SM启动工具”，选择WGDsys，点击停止——确定。（WGDsys状态由RUNNING变为STOPPED）

三、当实时检测软件卡死，无法正常退出实时检测时
    点击键盘上的键[image: image5.jpg]


 ，鼠标右击任务栏(屏幕下方任务栏处)，选择“启动任务管理器”，在进程中找到并选择“浮法玻璃质量检测系统”，点击“结束进程”。同样当WGDsys卡死时，在任务管理器的进程中选择“WGDSys应用程序”， 点击“结束进程”。
在线检测系统日常维护注意事项

1、 日常维护
 （1）检测设备光源情况：每次接班使用手动清灰装置吹灰一次。光源上不能有碎玻璃渣。光源吹灰时注意光源有无熄灭或闪烁情况。注意设备电器柜侧面温度显示器的温度变化，最高温度不能超过45度。一周吹扫一次设备横梁上的灰尘。

       （2）查看空调运行情况：实时温度在20~30℃之间，压缩机、水泵运行指示灯常亮，注意设备水流指示器浮标是否悬浮。一周清理一次空调上的灰尘，每隔两个月用高压空气清理一次空调两侧散热片上的灰尘。

       （3）查看打标系统墨水情况并及时加墨。如有漏墨或墨点太小，调整喷嘴调节旋杆。

       （4）查看实时显示界面显示情况。发现不正常情况（缺陷明显增多、无缺陷、无玻璃板、红板明显增多）及时反映情况。 

       （5）有报警发生时，查看运行信息框中是否有红色字样的报警提示。如有报警提示，请点击开始检测。若点击开始检测后报警不能消除，请告知技术人员。并记录下报警提示内容。 
2、   异常处理
    1、发现软件卡死时，重新启动软件。操作方法见“软件重启步骤”。

  2、若板摆造成切压花，及时测量切刀1的位置，在“切刀输入”中修改数据。

  3、若喷打不喷点，查看减压阀是否有气压，墨水瓶中是否有墨水，喷嘴是否堵塞。。 

  4、当发现光源、空调、喷墨、实时显示画面异常时，及时反映情况。

3、  设备不检测时现场处理事项

1、 联系维护人员，反映问题。

2、 人工勾疵。

