[image: image21.png][s HP| JIAQI



保定市佳奇整流器制造有限公司           电话：0312-3177272  

目录

一 、  概述

二 、  型号及意义

三 、  工作环境

四 、  基本参数及主要技术性能

五 、  工作原理   

六 、  柜体结构

七 、  基本配置

八 、  操作规程  

九 、  附件一  

附件二

十、   电器材料表

原理图

1、 概述：

晶闸管（可控硅）调功器，是一种交流电负载的功率控制装置，它采用大功率晶闸管做为主电路的控制开关元件，通过调节给定时间周期内负载与电源接通的占空比，来调节负载的电功率，由于采用了整周波输出的方式，所以调功器比晶闸管调压器谐波分量小，效率高，特别适用于一定惰性（惯性）的大功率负载进行功率控制。

本产品广泛应用于各类电阻炉、电热器、电烘箱等电加热设备的升温、恒温、自动控温以及使用这类设备的生产线上。是玻璃制造厂电加热系统温度控制的理想电源装置。

本产品可以直接控制带有变压器的感性负载，以便于电源和负载之间的匹配。同时也可用于电阻性负载的调功场合。

本产品采用了先进的贴片式单片计算机控制电路，并且采用了特殊起动方式，因此输出功率大，电流波形稳定，控制调功范围宽，不仅效率高而且具有良好的线性度。具有控制精度高，工作可靠，运行方式灵活，维修方便，易于与复杂设备接口以实现集中控制等一系列优点。

本产品可根据用户要求加配热工仪表，实行单机闭环控制；也可按用户要求预留通信接口，以便实现集中控制。

本产品还可根据用户需求实现调功器在一定周期内，周波平均控制输出，以利于提高温度控制系统的控制精度。

2、 型号及意义：

KT F — KVA

KT—晶闸管交流电力控制器

F—风冷

—输出容量、

3、 工作环境：

1、 海拔高度不超过1000米；

2、 室内安装；

3、 周围空气介质温度0˚C - +40ºC；

4、 运行地点；

无剧烈振动、冲击；垂直侧斜度不超过5%；无导电、爆炸尘埃；无腐蚀金属和破坏绝缘性气体。

4、 基本参数及主要技术性能：

   1、  适用范围：电阻性负载，电感性负载。

2、  进线电源：三相四线制；380V。

3、  额定功率：   KVA

4、  调功范围：0-100%任意调节；

5、 技术特性：

A：调功器的功率百分比、电流及报警故障信息，手动、自动均用液晶显示。

        B：调功器缺一相时，不影响其它两相正常触发，

        C：感性触发器具有软触发，软关断功能。、

        D：具有远程通信遥控功能。

5、 工作原理：（详见原理图）

1、 主回路：

本装置采用断续导通方式——即在一定的周期内，控制可控硅导       通时间占空比来调节负载功率。可控硅反并联联接，六只可控硅组成三       相全控电路。控制部分采用微机控制，面板仪表式操作，操作灵活、简便，且精度高，稳定可靠。功率显示采用数码管显示，显示精确。装置还具有本机控制和远程控制两种工作方式。当本机控制时，可由面板上的触发器直接调整功率百分比，液晶显示。远控时能接收上位机的4~20MA标准信号，来实现温度的自动闭环调节。

   三相交流电源经空气开关、快速熔断器后，接至三组晶闸管开关上（每两只晶闸管反并联），然后输出接负载（变压器或加热丝）。

   空气开关、快速熔断器用作过电流及短路保护，每只晶闸管侧都有阻容吸收保护，在回路中还装有压敏电阻，用以吸收过电压。

   主回路还装有电流检测装置（电流互感器），用以检测电流信号，供给显示仪表和过流环节。

2、 KT-1型调功触发器：（详见附录一）

KT-1型调功触发器是本公司针对加热系统而研发的微机控制触发器，集触发百分比，手动、自动切换，电流显示，及过流、缺相等报警功能于一体，并且安装简便。仪表本身有液晶显示，触发百分比调节时，操作简单。通过外接互感器等传感元件，具有过电流保护功能，手动工作时，仪表本身有百分比设定，通过设定值，调功器按给定百分比工作。自动工作时由DCS根据现场温度情况发出4-20MA标准信号，调功触发器接收信号自动产生百分比触发信号给可控硅，形成闭环控制。

3、脉冲功率变送器：（详见附录二）

在加热过程中，由于调功器加热是间断性工作，所以常规的显示仪表已不能满足需要，针对这一情况，本公司研发了脉冲型功率显示表。它以微处理器为核心，实时进行电量数据采集处理和功率显示。同时输出4-20MA处理信号给上位机，可进行闭环调节控制。采用数码显示直观，精度高，安装操作都极其方便。

4、KT-II型调功触发器：（详见附录三）

      KT-II变周期周波控制器是我公司技术人员在定周期KT-I型周波控制器基础上研制开发的一种新型周波控制器。定周期KT-I型周波控制器是在一个周期内根据设定的开度百分比调节占空比。其导通、截止是连续的，这样当多台设备同时工作时，会出现有时用电量很大有时却空闲的现象，对电网冲击很大。工作方式如下：

[image: image1.png]§ B

4 4

T1





定周期输出示意图

变周期是采用过零触发方式将导通时间均匀的分配在一个周期内，这样有效降低了用电集中的现象。

具体触发方式如下图所示：

[image: image2.png]



变周期输出示意图

    控制器采用高速单片机快速查表法，来触发可控硅。表格根据以上理论加上人工智能，制定出的最合理、最安全的触发时刻表。保证了设备触发可靠，调功精度高，缺相报警、过流报警速度快等优点。

通过在一个周期内增加导通次数、减少导通时间的方法降低对可控硅、快速熔断器损害机率，提高了设备的可靠性。并且由于采用了高等微分学理论，使得无论是单台设备还是多台工作时用电量集中的机会大大降低，有效降低了设备对电网的冲击，提高了用电效率。
6、 柜体结构：

1、 柜体尺寸：高X宽X厚=2200 X  X 600mm
颜色：国标Y01浅驼灰色（或用户自定）

2、 电源进出线：用户自定

7、 基本配制（详见材料表）
8、 调功柜操作规程

1、 将三相380V交流电，按规定相序接于调功器的空气开关上，N线接于N线接线柱（或N排）上。通电后，面板上的电源指示灯亮。
2、 旋转面板上的控制通旋钮，接通控制电路，柜内冷却风机开始运转。触发器进入待机界面，功率变送器开始工作并有数字显示。用户可进行各项参数设定，具体操作请参照附录二、附录三。

3、 闭合柜内的空气开关，合闸指示灯亮。

4、 按触发器上“R/S”键开始触发（在本地控制方式下）；W%为上一次关机时设定值，按“△”“▽”键调整占空比。在触发状态下按“R/S”键停止触发，回到待机界面。
5、 设备运行时，面板上三相调功指示灯根据功率输出状态闪亮，且有电流表指示。

6、 外控方式：默认工作状态为手动控制，如果改为外控，在待机界面下按“☉”键进入参数设置，再按“☉”键选择参数，选中的项会闪烁，每按一下选中项向后移动一位。选中“WORK=0”项，按“△”键使“WORK=1”，然后按“R/S”键退出，液晶会显示“Save change？ NO  YES”。默认选项为“NO”，按“▽”选中“YES”后按“R/S”键确认即可。
7、 如果调功柜带有分布控制器，将触发器参数“MODE”设置为2，设置方法同上（不带分布控制器是“MODE”为1）。打开分布控制器电源，按分布控制器上“R/S”键开始触发。
8、 带有通信功能的触发器还有一项地址参数“ADDR”，设置方法同上。如“ADDR”设置为02，读命令为“02 04 75 30”，写命令为“02 06 9c 40 ”。
9、 关机操作：旋转控制通旋钮关闭控制电源，断开主回路空气开关。

10、 本设备具有多种保护功能。过流、缺相、熔断等。保护时会有声光指示，面板上的综合报警指示灯亮，控制板上的报警铃响。

11、 本设备还具有和上位机联接的接线端子，接收4-20mA标准输入信号，输出反应功率大小的4-20mA反馈信号。

九、附录
    附录一    KT-I调功触发器操作说明
一、面板如图所示：
[image: image21.png]


二、功能键五个，功能如下：

1、   “RES”键：使装置重新运行；

2、  “     ”键：为功能确定键。在待机界面（TGQ CONTROL SYSTEM  JIA  QI  COMPANY）按此键进入工作界面，界面上共有四项，分别为“A”电流,“W%”占空比，“WORK”工作方式。“MODE”工作模式。此时按 “▲”键，“▼”键可以增加，减小占空比。第二次按“    ”回到待机界面。

3、  “▲”键：用来设置参数，在设置状态下，每按一次，闪烁位的数加一；

4、  “▼”键：用来设置参数，在设置状态下，每按一次，闪烁位的数减一；

5、  “  ”键：在待机界面按此键进入参数设置界面，共有四项，分别为“MODE”工作模式,“IK”电流变比，“WORK”工作方式,“IMAX”最大电流值。在此界面下第二次按此键参数项会闪烁，按“▲”键，“▼”键可以调整闪烁位数值。调整后再按此键可选择下一项参数，参数修改完毕后，按“     ”键进入保存页面，根据英文提示按“▲”键，“▼”键选择“NO”“YES”再按此键确认回到待机面，如保存所设置的参数，下次上电将不会丢失。

3、 工作方式：

工作方式有两种：内控“WORK=0”，外控“WORK=1”。如果设置为外控方式，此时调功器按上位机给定的４――２０MA信号工作。如果为内控方式，按“    ”键切换工作与停止。

　　　　      当系统为工作状态时，系统实时检测Ａ、Ｂ、Ｃ三相是否正常，如果缺一相，停止该项脉冲，其他二相照常工作，液晶显示该相缺相，系统发出报警信号，如果缺两相以上，系统停止工作，液晶显示缺相，系统发出报警信号。
4、 后板端子图：


                        










附录二    脉冲功率变送器操作说明

1、 概述：

以最新型高速单片机为核心构建硬件平台，由高精度计量芯片采集电参数，配以相应算法，实现了脉冲供电方式下的电量计算，可测量各相电压，电流，阻抗以及三相有功能量。

二、主要参数：

装置电源输入：交流220V（士20%）；

装置功率：8W；

测量输入：交流电流0------5A，交流电压0-------260V；

测量脉冲周期：2------15秒可调；

测试功率：999.9KW;

输出：DC 4—20毫安电流；

指示：数码及指示灯；

3、 操作面板如图所示：







四位数码管显示电压，电流，有功功率及各个设置参数，指示灯用来表示当前显示的参数。

四、功能键五个，功能如下：

1、“复位”键：使装置重新运行；

 2、“设置”键：为功能选择键；在功率及电压，电流显示界面按“设置”键，进入功能选择状态，每按一次，功能依次为P1（变比设置），T（脉冲周期设置），PF（满度输出设置）；在功能选择状态下按“阻抗”键将进入相应的设置界面；在设置界面下，“设置”键用来选择要修改的某一位，每按一次，相应的修改位激活并闪烁。

       3、 “▲”键：用来设置参数，在设置状态下，每按一次，闪烁位的数加一；

       4、 “▼”键：用来设置参数，在设置状态下，每按一次，闪烁位的数减一；

       5、 “阻抗”键：参数修改完毕后，按此键将自动保存所设置的参数，下次上电将不会丢失；

在平常状态下按此键，切换显示的参数。上电后默认为功率，每按一次分别显示A相电压﹑B相电压﹑C相电压﹑A相电流﹑B相电流﹑C相电流﹑A相阻抗﹑B相阻抗﹑C相阻抗。相应的指示灯点亮。

例如：

 1．调整变比：在功率及电压，电流显示界面按“设置”键，显示“P1”此时按“阻抗”键进入变比设置页面，默认值“001”再按设置键可改变闪烁位，按“▲”键数值增一，按“▼”键数值减一。设定范围：1---999。

 2．调整周期：在功率及电压，电流显示界面按“设置”键，显示“P1”，再按“设置”键显示“T”。 此时按“阻抗”键进入周期设置页面，默认值“002”。按“▲”键数值增一，按“▼”键数值减一。设定范围：2---15。

3．调整满度：在功率及电压，电流显示界面按“设置”键，显示“P1”，再按“设置”键显示“T”，再按“设置”键显示“PF”。 此时按“阻抗”键进入满度设置页面，默认值“050”。按“▲”键数值增一，按“▼”键数值减一。设定范围：0---999。

设置好参数后，按“阻抗”键自动保存。

五、指示灯说明： 

    功率灯：功率显示状态下，此灯点亮；

    KW：   功率显示状态下，此灯点亮，表明功率单位为（KW）；

    A相灯：此灯点亮，表明显示A相参数；

    B相灯：此灯点亮，表明显示B相参数；

    C相灯：此灯点亮，表明显示C相参数；

    电流灯：表示正在显示电流，单位为（安培）；

    电压灯：表示正在显示电压，单位为（伏特）；

    阻抗灯：表示正在显示阻抗值，单位（欧）；

六、后板端子图：


                        









附录三    KT-Ⅲ 调功触发器操作说明
打开控制通按钮，然后合主回路，按确认键开始工作。工作过程中可以调整调功百分比。停止状态下不可调。

一，前面板图:

[image: image3.png]HRET

(x) (v8) (2) (r) (A)





二，本调功器初始显示界面:

[image: image4.png]TGQ CONTROL SYSTEN
JTA QT CONPANY





几秒后，系统自动进入停止状态:


[image: image5.png]STOP

WORK=0

Wh=000

MODE=1





按确认键 ,触发表开始工作,显示如下画面:


[image: image6.png]



再按确认键，触发表停止工作，如下所示：


[image: image7.png]STOP

WORK=0

Wh=000

MODE=1





按设定键进入设定界面


[image: image8.png]MODE=1-3;
WORK=0/1:

SRRERE





· MODE=1；表示触发方式是感性定周期方式，

· MODE=2；表示触发方式是感性定周期均匀分布控制方式。

· MODE=3；表示触发方式是感性变周期控制方式。

· WORK=0；表示内控方式，

· WORK=1，表示外控方式由计算机提供的4-20MA电流信号控制给定

         百分比 。

更改参数后，按确认键，画面提示是否保存参数，用上升下降键进行选择，按确认键保存。回到待机界面。用确认键开机，用上升，下降键调整给定百分比。即可正常工作。

为了适应现场4—20MA输入有偏差的影响，本控制器加入软件自动较准环节，先按下降键不放，按下设定键，进入零度校准界面，


[image: image9.png]ADJUST

ZERO

B






 EMBED PBrush  [image: image10.png]VALID  INPUT

EERARE






 EMBED PBrush  [image: image11.png]ADJUST  FULL

T R





如果此时输入2---6MA以外的电流值，就会进入非法输入界面，按设定键重新回到调零界面，直到输入正确为止，按确认键进入停机状态，然后进入满度校准界面，此操作类似零度调整，只是先按下上升键不同,此时按设定键退出此界面重新输入，如果为正常输入，按确认键回到停止界面，此时可以正常操作控制器启停机器。（设备在现场已调好，非专业人员不要随意使用此功能）

工作在方式1，3时，在按下确认键时起动/停止控制器触发。

工作在方式2时，确认键不能开机，只能靠分布控制器的启/停键启/停。


[image: image12.png]



其表示系统处于运行状态 ，功率百分比为50%；

系统处于内部给定方式，控制方式为感性定周期。

故障界面分为缺相显示界面和过流界面。


[image: image13.png]


  
[image: image14.png]OV, ER Wi
WORK=0; MOl

ERRE





此时按设定键可回到停止界面


[image: image15.png]STOP  W=50;





后板端子图：
[image: image16.png]AR SR
¢l e 165 e g KF1
S« K5 e 5 con
k2 o Kew 5 FLG
A g Iy GHD
5 [ ALAR 5] C3 6 [¢ GD
51120 5] K3« [g oc
7] 1871 7] Kiw [ PH2
aits st e [g PHL

SEEETE
S

AR
BT





[image: image17.emf]ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¾Éµ×Í¼×ÜºÅ


µ×Í¼×ÜºÅ


Äâ  ÖÆ


Éó  ºË


±ê×¼»¯


Åú ×¼


µÈ¼¶±ê¼Ç


µÚ  ÕÅ


¹²  ÕÅ


·ùÃæ


ÃèÍ¼


ÖÆÍ¼


¸ñÊ½


£º


£º


£º


(3)


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


±£¶¨ÊÐ¼ÑÆæÕûÁ÷Æ÷ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾


ÐòºÅ


´ú    ºÅ


Ãû     ³Æ


ÐÍ  ºÅ  ¹æ  ¸ñ


µ¥Î»


ÊýÁ¿


±¸        ×¢


24


25


26


27


28


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Éè  ¼Æ


29


30


Í¨ÓÃµçÆ÷²ÄÁÏ±í1


µ¥Â·


Ö»


Ö¸Ê¾µÆ


1


Ö»


1


ÐýÅ¥


SA1


HL4


Ö¸Ê¾µÆ


Ö»


1


HL1


Ö¸Ê¾µÆ


Ö»


1


HL2


Ö¸Ê¾µÆ


Ö»


1


HL3


Ö¸Ê¾µÆ


Ö»


1


HL5


Ö¸Ê¾µÆ


Ö»


1


HL6


Ö»


1


KA1


¼ÌµçÆ÷


MY4NJ-AC220V


Ö»


1


BE1


µçÁå


50mm-AC220V


Ö»


1


AD16-22D/W31S


3


7


ÖÕ¶Ë¹Ì¶¨¼þ


1


Ö»


SKJ-G£¨DUK£©


ÖÕ¶Ë¸ô°å


1


Ö»


SKJ2G2


½ÓÏß¶Ë×Ó


8


Ö»


SKJ-2.5


XT1


LA39-11X/K


AD16-22D/G31S


AD16-22D/R31S


AD16-22D/Y32S


AD16-22D/G32S


AD16-22D/R32S


ÉÏº£


Å·Ä·Áú


³¤Õ÷


KT-2


Ö»


1


µ÷¹¦´¥·¢Æ÷


JIAQI-U1


¿é


1


²ÉÑù°å


JIAQI-2


¿é


1


¹¦ÂÊ±äËÍÆ÷


BWM-1


Ö»


1


Í»²¨µçÑ¹ÎüÊÕÆ÷


EM1


µçÔ´ÂË²¨Æ÷


BD-3A


Ö»


1


±±¾©Àí¹¤´óÑ§


¼ÑÆæ¹«Ë¾


¼ÑÆæ¹«Ë¾


¼ÑÆæ¹«Ë¾


¼ÑÆæ¹«Ë¾


PC1


PC2


PCB1


PCB2


1.5Æ½·½¿ØÖÆÏß


m


10


0.5Æ½·½¿ØÖÆÏß


m


200


Í­ÅÅ


3X30


KG


FJ-1


·ç»ú


Ö»


2


EP108K-150


ÉîÛÚÓÀÒµ²ý


TR1


¿ØÖÆ±äÑ¹Æ÷


R10   220V-18V


Ö»


1


ÑÌÌ¨»ªµÂ


QM2


¶ÏÂ·Æ÷


DZ47-3A-1P


Ö»


1


ÕýÌ©


ÈÛ¶ÏÆ÷


1


Ö»


FU2


ÈÛ¶ÏÆ÷


1


Ö»


FU3


SKJ-2.5RD/X-2AÈÛÐ¾


SKJ-2.5RD/X-4AÈÛÐ¾


ÈÛ¶ÏÆ÷


1


Ö»


FU1


SKJ-10RD/X-10AÈÛÐ¾


Ê©ÄÍµÂ


Ê©ÄÍµÂ


Ê©ÄÍµÂ


Ê©ÄÍµÂ


Ê©ÄÍµÂ


Ê©ÄÍµÂ


Ê©ÄÍµÂ


ÉÏº£


ÉÏº£


ÉÏº£


ÉÏº£


ÉÏº£


ÉÏº£




日期 日期 日期

日期 签 名

签 名 签 名 签 名 数量

数量

数量

更改单号 更改单号 更改单号

旧底图总号

底图总号 拟  制

审  核

标准化

批 准

等级标记 第  张 共  张

幅面 描图

制图 格式

： ： ：

(3)

更改

标记

更改

标记

更改

标记

保定市佳奇整流器制造有限公司

序号 代    号 名     称 型  号  规  格 单位数量 备        注

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

设  计

29

30

通用电器材料表1

单路

只

指示灯

1

只 1

旋钮 SA1

HL4

指示灯 只 1 HL1

指示灯 只 1 HL2

指示灯 只 1 HL3

指示灯 只 1 HL5

指示灯 只 1 HL6 只 1

KA1 继电器 MY4NJ-AC220V 只 1

BE1 电铃 50mm-AC220V 只 1

AD16-22D/W31S

3 7

终端固定件 1 只

SKJ-G（DUK） 终端隔板 1 只

SKJ2G2

接线端子 8 只 SKJ-2.5 XT1

LA39-11X/K

AD16-22D/G31S

AD16-22D/R31S

AD16-22D/Y32S

AD16-22D/G32S

AD16-22D/R32S

上海

欧姆龙

长征

KT-2 只 1 调功触发器

JIAQI-U1 块 1

采样板 JIAQI-2 块 1

功率变送器 BWM-1 只 1

突波电压吸收器

EM1 电源滤波器 BD-3A 只 1 北京理工大学

佳奇公司

佳奇公司

佳奇公司

佳奇公司

PC1

PC2

PCB1

PCB2

1.5平方控制线 m 10

0.5平方控制线 m 200

铜排 3X30 KG

FJ-1 风机 只 2 EP108K-150 深圳永业昌

TR1

控制变压器 R10   220V-18V 只 1 烟台华德

QM2 断路器 DZ47-3A-1P 只 1 正泰

熔断器 1 只 FU2

熔断器 1 只 FU3

SKJ-2.5RD/X-2A熔芯

SKJ-2.5RD/X-4A熔芯

熔断器 1 只 FU1 SKJ-10RD/X-10A熔芯

施耐德

施耐德

施耐德

施耐德

施耐德

施耐德

施耐德

上海

上海

上海

上海

上海

上海


[image: image18.emf]ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¾Éµ×Í¼×ÜºÅ


µ×Í¼×ÜºÅ


Äâ  ÖÆ


Éó  ºË


±ê×¼»¯


Åú ×¼


µÈ¼¶±ê¼Ç


µÚ  ÕÅ


¹²  ÕÅ


·ùÃæ


ÃèÍ¼


ÖÆÍ¼


¸ñÊ½


£º


£º


£º


(3)


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


±£¶¨ÊÐ¼ÑÆæÕûÁ÷Æ÷ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾


ÐòºÅ


´ú    ºÅ


Ãû     ³Æ


ÐÍ  ºÅ  ¹æ  ¸ñ


µ¥Î»


ÊýÁ¿


±¸        ×¢


24


25


26


27


28


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Éè  ¼Æ


29


30


¿ÕÆø¿ª¹Ø


Ì¨


1


RS3-400A/500V


Ö»


6


¿ìËÙÈÛ¶ÏÆ÷


¿É¿Ø¹è


KP400A/1800V


Ö»


6


QM1


FU1-6


KP1-6


µçÆ÷²ÄÁÏ±í


5


¸ººÉ120KW


ALH-0.66-40I-400/5


Ö»


3


µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷


TA1-3


6L2-400/5


Ö»


3


½»Á÷µçÁ÷±í


PA1-3


CM1-400C-In400A-3300


Ïå·®  SF12-Í¹Ì¨


¾«¶È1.5  Ìì½ò


¾«¶È1


¶þ¹¤


ÜøÈÛ


³£Êì




日期 日期 日期

日期 签 名

签 名 签 名 签 名 数量

数量

数量

更改单号 更改单号 更改单号

旧底图总号

底图总号 拟  制

审  核

标准化

批 准

等级标记 第  张 共  张

幅面 描图

制图 格式

： ： ：

(3)

更改

标记

更改

标记

更改

标记

保定市佳奇整流器制造有限公司

序号 代    号 名     称 型  号  规  格 单位数量 备        注

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

设  计

29

30

空气开关 台 1

RS3-400A/500V 只 6 快速熔断器

可控硅 KP400A/1800V 只 6

QM1

FU1-6

KP1-6

电器材料表

5

负荷120KW

ALH-0.66-40I-400/5只 3 电流互感器 TA1-3

6L2-400/5 只 3 交流电流表 PA1-3

CM1-400C-In400A-3300

襄樊  SF12-凸台

精度1.5  天津

精度1 二工

茗熔常熟


[image: image19.emf]ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¾Éµ×Í¼×ÜºÅ


µ×Í¼×ÜºÅ


Äâ  ÖÆ


Éó  ºË


±ê×¼»¯


Åú ×¼


µÈ¼¶±ê¼Ç


µÚ  ÕÅ


¹²  ÕÅ


·ùÃæ


ÃèÍ¼


ÖÆÍ¼


¸ñÊ½


£º


£º


£º


(3)


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


±£¶¨ÊÐ¼ÑÆæÕûÁ÷Æ÷ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾


ÐòºÅ


´ú    ºÅ


Ãû     ³Æ


ÐÍ  ºÅ  ¹æ  ¸ñ


µ¥Î»


ÊýÁ¿


±¸        ×¢


24


25


26


27


28


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Éè  ¼Æ


29


30


¿ÕÆø¿ª¹Ø


Ì¨


1


RS3-500A/500V


Ö»


6


¿ìËÙÈÛ¶ÏÆ÷


¿É¿Ø¹è


KP500A/1800V


Ö»


6


QM1


FU1-6


KP1-6


µçÆ÷²ÄÁÏ±í


6


CM1-630C-IN500A-3300


¸ººÉ150KW


ALH-0.66-40I-500/5


Ö»


3


µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷


TA1-3


6L2-500/5


Ö»


3


½»Á÷µçÁ÷±í


PA1-3


Ïå·®  SF12-Í¹Ì¨


¾«¶È1.5 Ìì½ò


¾«¶È1


¶þ¹¤


ÜøÈÛ


³£Êì


9




日期 日期 日期

日期 签 名

签 名 签 名 签 名 数量

数量

数量

更改单号 更改单号 更改单号

旧底图总号

底图总号 拟  制

审  核

标准化

批 准

等级标记 第  张 共  张

幅面 描图

制图 格式

： ： ：

(3)

更改

标记

更改

标记

更改

标记

保定市佳奇整流器制造有限公司

序号 代    号 名     称 型  号  规  格 单位数量 备        注

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

设  计

29

30

空气开关 台 1

RS3-500A/500V 只 6 快速熔断器

可控硅 KP500A/1800V 只 6

QM1

FU1-6

KP1-6

电器材料表

6

CM1-630C-IN500A-3300

负荷150KW

ALH-0.66-40I-500/5只 3 电流互感器 TA1-3

6L2-500/5 只 3 交流电流表 PA1-3

襄樊  SF12-凸台

精度1.5 天津

精度1 二工

茗熔常熟

9



[image: image20.emf]ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


ÈÕÆÚ


Ç© Ãû


Ç© Ãû


Ç© Ãû


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


ÊýÁ¿


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


¸ü¸Äµ¥ºÅ


Äâ  ÖÆ


Éó  ºË


±ê×¼»¯


µÈ¼¶±ê¼Ç


µÚ  ÕÅ


¹²  ÕÅ


£º


£º


£º


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


¸ü¸Ä


±ê¼Ç


Åú  ×¼


ÖÆÍ¼


ÃèÍ¼


Í¼·ù


ÈÕÆÚ


Ç© Ãû


¾Éµ×Í¼×ÜºÅ


µ×Í¼×ÜºÅ


(3)


¸ñÊ½


Éè  ¼Æ


±£¶¨ÊÐ¼ÑÆæÕûÁ÷Æ÷ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾


U


V


W


R


T


QM1


U1


V1


W1


HL1


HL3


HL4


HL5


TA1


TA2


TA3


S


PA1


PA2


PA3


TC01


TB01


TA01


HL2


µçÔ´Ö¸Ê¾


ºÏÕ¢Ö¸Ê¾


N


N


SA1


¿ØÖÆµçÔ´


HL6


BE1


±¨¾¯ÒôÏì


FU1


10A


KA1


FJ1-2


FJD


N


U10


×ÛºÏ±¨¾¯


KA1


QM2


4A


TA03


TB03


TC03


100


101


µçÆøÔ­ÀíÍ¼


µ¥Â·


6


9


U10


1


2


3


4


5


6


7


8


µ÷¹¦´¥·¢Æ÷


1


2


3


4


5


6


7


8


G1


K1


K2


G2


18V2


18V1


G5


K5


K6


G6


G3


K3


K4


G4


GND


GD


OCU


PH2


PH1


ºóÊÓÍ¼


Íâ²¿¸ø¶¨


¹ýÁ÷ÐÅºÅ


È±ÏàÐÅºÅ


È±ÏàÐÅºÅ


P


P1


N


N1


E


EM1


BD3A


220V


18V


PE


T1


R10


18V1


18V2


N


P10


N10


P10


N10


PE


PE


FU3


4A


·ç»úÔËÐÐ


U12


U13


U13


1


2


3


4


5


6


Í»²¨ÎüÊÕÆ÷


1


2


3


4


5


6


4


3


2


3


1


2


3


TB02


TA01


TA02


TC01


TC02


P1


P2


P3


PH1


PH2


TB01


GND


1


2


PE


PE


OCU


U1


V1


W1


R


S


T


1


N


1


2


3


4


5


6


7


8


ºì


°×


ºì


°×


ºì


°×


ºì


°×


ºì


°×


ºì


°×


PC1


PCB1


PCB2


VT1


VT2


VT5


VT6


FUA


FUB


FUC


G1


G2


G5


G6


K1


K2


K5


K6


VT3


VT4


G3


G4


K3


K4


P1


P2


P3


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


¹¦ÂÊ±äËÍÆ÷


U1


V1


W1


N


TA02


TA03


TB02


TB03


TC02


TC03


OUT+


OUT-


FU2


2A


U13


U102


PC2


GD


GND


OUT+


OUT-


XT1


¹¦ÂÊÊä³ö


¸ø¶¨ÊäÈë


1


2


3


4




日期 日期

日期 签 名 签 名 签 名 数量 数量 数量更改单号 更改单号 更改单号

拟  制

审  核

标准化 等级标记 第  张 共  张

：

： ：

更改

标记

更改

标记

更改

标记

批  准

制图 描图 图幅

日期 签 名

旧底图总号

底图总号

(3)

格式

设  计

保定市佳奇整流器制造有限公司

U V W

R T

QM1

U1 V1 W1

HL1

HL3 HL4

HL5

TA1 TA2 TA3

S

PA1

PA2 PA3

TC01 TB01 TA01

HL2

电源指示

合闸指示

N

N

SA1

控制电源

HL6

BE1

报警音响

FU1

10A

KA1

FJ1-2

FJD

N U10

综合报警

KA1

QM2

4A

TA03

TB03 TC03

100

101

电气原理图

单路

6 9

U10

1

2

3

4

5

6

7

8

调功触发器

1

2

3

4

5

6

7

8

G1

K1

K2

G2

18V2

18V1

G5

K5

K6

G6

G3

K3

K4

G4

GND

GD

OCU

PH2

PH1

后视图

外部给定

过流信号

缺相信号

缺相信号

P P1

N N1

E

EM1

BD3A

220V 18V

PE

T1

R10

18V1

18V2

N

P10

N10

P10

N10 PE

PE

FU3

4A

风机运行

U12

U13

U13

123

456

突波吸收器

123456 4 3

23 123

TB02 TA01TA02 TC01TC02 P1P2P3

PH1 PH2

TB01

GND

1

2

PE

PE

OCU

U1V1W1

RST

1

N

1

2

3

4

5

6

7

8

红白红白红白红白红白红白

PC1

PCB1 PCB2

VT1

VT2

VT5

VT6

FUA FUB

FUC

G1

G2

G5

G6

K1

K2

K5

K6

VT3

VT4

G3

G4

K3

K4

P1 P2

P3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

功率变送器

U1

V1

W1

N

TA02

TA03

TB02

TB03

TC02

TC03

OUT+

OUT-

FU2

2A

U13 U102

PC2

GD

GND

OUT+

OUT-

XT1

功率输出给定输入

1

2

3

4



BMW-1型脉冲功率变送器





功率





KW





A相





电压





4位数码显示窗





B相





C相





阻抗





电流





▲





▼





阻抗





复位





设置








图1  前面板示意图








TC04





U101





TC03








TB04





TB03








W1





TA04





V1





TA03





U1





OUT－





OUT＋





N
































KT-I调功触发器





LCD液晶显示窗











RES






































GND





N





GND





MCC





MCA





ROA





20MA





ROB





ROC





24VKI





INT0





MCB





GND





5V





24V








PAGE  
1
网址：http://www.jiaqi.cn       E-mail:mail@jiaqi.cn      传真：0312-3177337 

_1208927299

_1208929198

_1206343179

_1206344578

_1206344738

_1206343759

_1206254387

_1206343095

_1206254536

_1206248345

_1206254237

